# Отчет по лабораторной работе №4

Администрирование локальных сетей

Амуничников Антон, НПИбд-01-22

Содержание

Список иллюстраций

# 1	Цель работы

Провести подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 2	Выполнение лабораторной работы

- Повторяю топологию сети из материала лабораторной работы в приложении “Cisco Packet tracer” (рис. 1).

Рис. 1: Построение топологии сети

- Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1 (рис. 2):

Switch>enable: Переход в режим привилегированного EXEC, который позволяет выполнять более сложные команды.

Switch#configure terminal: Переход в режим глобальной конфигурации, где можно настраивать различные параметры устройства.

Switch (config)#hostname msk-donskaya-sw-1

msk-donskaya-sw-1 (config)#interface vlan2

msk-donskaya-sw-1 (config-if)#no shutdown

msk-donskaya-sw-1(config-if)#ip address 10.128.1.2 255.255.255.0

msk-donskaya-sw-1 (config-if)#exit

msk-donskaya-sw-1 (config)#ip default-gateway 10.128.1.1

msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit

msk-donskaya-sw-1 (config)#line console 0

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#password cisco

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#login

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit

msk-donskaya-sw-1 (config)#enable secret cisco

msk-donskaya-sw-1 (config)#service password-encryption

msk-donskaya-sw-1 (config)#username admin privilege 1 secret cisco

msk-donskaya-sw-1 (config)#ip domain-name donskaya.run.edu

msk-donskaya-sw-1 (config)#crypto key generate rsa

msk-donskaya-sw-1 (config)#line vty 0 4

msk-donskaya-sw-1(config-line)#transport input ssh

msk-donskaya-sw-1 (config-line)#exit

msk-donskaya-sw-1 (config)#exit

msk-donskaya-sw-1#write memory

Рис. 2: Наcтройка msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-1

- Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2 (рис. 3):

Рис. 3: Наcтройка msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-2

- Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3 (рис. 4):

Рис. 4: Наcтройка msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-3

- Провожу настройку коммутатора msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4 (рис. 5):

Рис. 5: Наcтройка msk-donskaya-aiamunichnikov-sw-4

- Провожу настройку коммутатора msk-pavlovkaya-aiamunichnikov-sw-1 (рис. 6):

Рис. 6: Наcтройка msk-pavlovkaya-aiamunichnikov-sw-1

# 3	Выводы

Провел подготовительную работу по первоначальной настройке коммутаторов сети.

# 4	Ответы на вопросы

- Для просмотра конфигурации:

  - show running-config - показывает текущую конфигурацию.

  - show startup-config - показывает конфигурацию, загружаемую при старте.

- Для просмотра стартового конфигурационного файла:

  - show startup-config - показывает стартовую конфигурацию

- Для экспорта конфигурационного файла:

  - copy running-config tftp: - для копирование текущей конфигурации на TFTP-сервер.

- *copy startup-config tftp: - для копирование стартовой конфигурации на TFTP-сервер.

- Для импорта конфигурационного файла:

  - copy tftp: running-config - для загрузки конфигурации с TFTP-сервера в текущую.

  - copy tftp: startup-config - для загрузки конфигурации с TFTP-сервера в стартовую.